KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç, kapsam, dayanak

MADDE 1- (1) Amacı, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksu ile kirlenmesini önlemek için bu kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında alınacak tedbirlerle toplum sağlığının korunmasıdır. Bu Yönetmelik 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı içinde şehrin yararlandığı ve yararlanacağı tüm yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarını kapsamaktadır.

(2) Bu yönetmelik 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı kanunun 20.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alıcı Ortam 	: Atık suların deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.

b) Arıtma		: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini ve bir-kaçını ifade eder.

c) Atık	: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetlerinin sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı ortamlarda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortam-da doğal birleşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerdir.

ç) Atıksu 	: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder.

d) Atıksu Depolama Tankı 	: Atık suların toplandığı ve dengelendiği teknik usullere göre, ha-zırlanmış fenni çukurlardır.

e) Çevre Kirliliği 	: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atık suların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder.

f) Çevre Korunması	: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade eder.

g) Dereler 	: Yeraltı ve yer üstü su kaynağına dayalı olarak yılın her ayında veya arazinin topoğrafik veya jeolojik yapısıyla iklim şartlarına bağlı olarak yılın muayyen aylarında önemli miktarda su taşıyabilen ve tabii yatağı olan akarsulara dere denir.

ğ) Ekolojik Denge 	: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü ifade eder.

h) Endüstriyel Atıksu, Proses Atıksuyu	: Evsel atıksu dışında kalan, endüstrilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, organize ve küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır.

ı) Entegre Tesis	: Aynı üretim sahasında iki ya da daha fazla tesislerin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisidir.

i) Evsel Atıksu 	: Konutlardan ve okul, otel, günü birlik tesisler, işletmelerin sosyal tesisleri ve insanların günlük yaşam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan atıksulardır.

j) Havza 		:  Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yer altı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yer altı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını ifade eder.

(Değişik 03.12.2008 tarih ve 10  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

k) İçme ve Kullanma Suyu 	: İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma,  temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları, sağlaması gereken özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığı ile çok sayıda tüketicinin ortak kullanımına sunulan sular.

l) İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarı	: İçme ve kullanma suyu temin edilen doğal gölleri veya bu amaçla oluşturulan baraj rezervuarları.

m) Kaynak Suları	: KOSKİ yetki ve sorumluluk sınırları dahilinde olan ve Konya halkının içme suyu ihtiyacını karşılayan kullanım hakları KOSKİ tasarrufunda olan ve tabii olarak yeryüzüne ulaşan yer altı sularıdır.

n) Kıta İçi Su Kaynağı	: Karalarda bütün yapay ve doğal yer altı ve yüzeysel suları, denizle bağlantısı olan su kaynaklarında ise tatlı su sınır noktasına kadar olan sular.

o) Rezervuar 	: Doğal gölleri veya suyun bir sedde yapısı arkasında biriktirilmesiyle oluşan su hacmi.

ö) Sosyal Tesis 	: Özel, tüzel kişi kurum ve kuruluşlara mensup fertlerin ortak ihtiyaç ve maksatları için faydalanmak üzere kurulan tesislerdir.

p) Su Kirliliği 	: Su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan doğal kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılmasıdır.

r) Tehlikeli ve zararlı maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksitise ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren yeraltı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” gereği çıkarılan tebliğ ile “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddeleri ifade eder.

s) Yeraltı Suları: Toprak yüzeyinin altında, zemin boşluklarının, su ile dolu bulunduğu bölgedeki suya yeraltı suyu denir.

ş) Yeraltı Sularının Sınıflandırılması

1) Sınıf YAS   I	: Yüksek kaliteli yer altı suları

2) Sınıf YAS   II	:  Orta kaliteli yer altı suları

3) Sınıf YAS   III:  Düşük kaliteli yer altı suları

İlkeler

MADDE 3- (1) a) İçme ve kullanma suyu rezervuarına atık su deşarj edilemez. Su kaynağını besleyen akar ve kuru derelere ise su kalitesini değiştirecek şekilde atık su deşarjına izin verilmez.

b) Her türlü katı atık ve artıklar bu tür su kaynaklarına atılamaz ve atılmasına izin verilemez.

c) İçme ve kullanma suyu rezervuarının su toplama havzaları içinde bulunan devlete, belediyelere ve kamuya ait arazi ve yapılar koruma alanı için verilen kısıtlamalara tabidir.

ç) İçme ve kullanma suyu temin edilen baraj gülü rezervuarında yüzme, balık tutma, avlanma ve piknik yapmaya su alma yapısına 300 m’den daha yakın olan yerlerde izin verilemez.

d) Su rezervuarlarını besleyen derelerden kum ve çakıl çıkarılması amacıyla kum ocağı açılmasına izin verilmez.

e) Bu yönetmeliğin kapsamında kalan alanlarda yapılacak planların hazırlık safhasında alt-yapı konusunda gerekli uyumun sağlanması açısından KOSKİ’nin görüşünün alınması şarttır. Ayrıca, yürürlükte ki imar planları da bu yönetmeliğin doğrultusunda tadil edilir.

f) Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde bulunan Devlete, Belediyeye ve kamuya ait alanlar gerçek ve tüzel kişilere satılamaz veya devredilemez.

g) Bütün koruma alanlarında içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için su temini ve dağıtımından sorumlu kuruma ihtiyaç duyulacak her türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma tesisi inşaatı, kazı yapılması için KOSKİ Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü alındıktan sonra izin verilir.

ğ) Plansız alanlarda ise, planlar hazırlanıncaya kadar yapılacak münferit müracaatlara İdarenin olumlu görüşü alınarak ilgili idari merciler tarafından izin ve ruhsat verilebilir.

h) İçme suyu havzalarında çalışan vidanjörler KOSKİ'den çalışma izin belgesi almak ve atıksuları, KOSKİ'nin gösterdiği deşarj noktalarına boşaltmak zorundadır.

ı) Mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında yürütülecek her türlü faaliyetler (bu yönetmelikle izin verilen faaliyetler) için öncelikle KOSKİ'den izin alınması şarttır. İzin alınmadan başlanılması halinde bu faaliyetler derhal durdurulur ve kaldırma işlemlerine başlanılır.

i) Havza sınırları hafriyat ve dolgu yapılmak suretiyle suni şekilde değiştirilemez.

(Eklenen 14.12.2015 tarih ve 7  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

j) İşletme ihtiyaçları dışında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçlar ile yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan bot, şişme bot, sal ve her türlü vasıtaların kullanılmasına izin verilmez.

İKİNCİ BÖLÜM

Koruma Alanları Ve Bu Alanlarda Alınacak Önlemler

(Değişik 03.12.2008 tarih ve 10  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

Mutlak Koruma Alanı  (0-300m)

MADDE 4- (1) Mutlak koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 300 m genişlikteki şerit, mutlak koruma alanıdır. Söz konusu alanın sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur. Bu alanda aşağıda belirtilen koruma tedbirleri alınır;

a) Bu alan içinde, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarının kirlenmesine sebep olacak hiçbir faaliyet yapılamaz.

b)  Bu alan içinde kalan yerler bir program dâhilinde KOSKİ tarafından kamulaştırılır.

c) İçme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler hariç olmak üzere, bu alanda hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur.

ç) Çevre düzeni planına uyularak, bu alan içinde gölden faydalanma, piknik, yüzme, balık tutma ve avlanma ihtiyaçları için cepler teşkil edilir. Bu cepler su alma yapısına 300 metreden daha yakın olamaz.

d) KOSKİ tarafından gerekli görülen yerlerde alan çitle çevrilir veya koruma alanı teşkil edilir.

e) Bu alan çöp, moloz, çamur gibi atıkların dökülmesine izin verilmez.

f)  Kazı yapılmasına, taş, kum, kil ve maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez.

g)  Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta depolanmasına ve sıvı ile katı yakıt depolama tesislerine, mezarlıklara izin verilmez.

ğ) Bu alan içinde turistik tesis, iskân, konut, endüstri, depolama ve benzeri kullanımlar amacıyla hiçbir türlü yapı yapılmasına izin verilmez.

h) Bu alanda hayvancılığa hiçbir şekilde izin verilmez. Bu alanlar kamulaştırılıncaya kadar, suni gübre ve tarım ilaçları kullanılmaksızın geçici olarak tarıma izin verilebilir.

(Değişik 03.12.2008 tarih ve 10  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

Kısa Mesafeli Koruma Alanı (300-1000m)

MADDE 5- (1) Kısa mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarlarının mutlak koruma alanı sınırından itibaren 700 m genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının, su toplama havzası sınırını aşması halinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. Kısa mesafeli koruma alanı içinde;

- Turizm, iskân ve sanayi yerleşmelerine izin verilemez.

- Her türlü katı atık ve artıkların depolanmasına,  atılmasına izin verilemez.

- Bu Yönetmeliğin 4. maddesinin (c) bendinde anılan mecburi teknik tesisler ile 2863

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar dışında hafriyat yapılamaz.

(Değişik 03.12.2008 tarih ve 10  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

ç) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilemez. Bu alanda kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı 01/06/1995 tarihinden önce mevcut olan yapılar dondurulmuştur. Dondurulan binalarda mevcut yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım maksadını değiştirmemek ve dış cephede mimari değişiklik yapmamak şartıyla gerekli tadilat ve bakım yapılabilir.

d) Bu alanın rekreasyon ve piknik amacıyla kullanılmasına dönük kamu yararlı ve günü birlik turizm ihtiyacına cevap verecek, sökülüp, takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe gibi yapılara, KOSKİ tarafından onanmış çevre düzeni ve uygulama planlarına ve plan kararlarına uygun olarak izin verilebilir.

e) Bu alanda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 10.000 m2’den küçük olamaz. (d) bendinde belirtilen nitelikteki yapıların kapalı kısımlarının toplam alanı her parselde 100 m2’yi geçemez.

f) (d)  bendinde belirtilen yapıların atık suları, Sağlık Bakanlığının 23/3/1971 tarih  ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Lazım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanır ve atıksu altyapı tesisine verilir.

g) Suni gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla, hayvancılık ile ilgili yapılar hariç olmak üzere kontrollü otlatmaya ve diğer tarımsal faaliyetlere Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde izin verilir. Ayrıca erozyonu azaltıcı metotların uygulanması esastır.

ğ) Zorunlu hallerde, imar planı gereği yapılacak yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine gerekli tedbirlerin alınması şartı ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

h) Bu alanda kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı 01/06/1995 tarihinden önce mevcut olan yerleşim ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların havza dışına çıkartılması esastır.

Orta Mesafeli Koruma Alanı (1000-2000 m.)

MADDE 6- (1) Orta mesafeli koruma alanı içme ve kullanma suyu rezervuarlarının kısa mesafeli korum alanı sınırından itibaren 1 kilometre genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. Bu alandaki koruma tedbirleri aşağıda belirtilmiştir;

a)  Bu alanda hiçbir sanayi kuruluşuna ve iskana izin verilemez.

b)  Bu alanda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m2 den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu ve kadastro veya tapulama haritasında bulunan bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25 metre cephesi bulunması mecburidir.

c) Bu alanda bulunan parsellerde sıhhi ve estetik mahzur bulunmadığı taktirde; parsel sathının % 5 inden fazla yer işgal etmemek, inşaat alanları toplamı 2 katta 250 m2’yi, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği h= 6.50 metreyi aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri yapılmasına izin verilebilir.

(2) Bu alanda ayrıca, yerleşik halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla entegre tesis niteliğinde olmayan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılara, mahreç aldığı yola 10 metreden, parsel hudutlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak ve inşaat alanı kat sayısı % 40’ı ve yapı yüksekliği h= 6.50 metreyi geçmemek şartı ile KOSKİ tarafından izin verilebilir.

(Değişik 30.05.2011 tarih ve 4  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

a) (c) bendinde belirtilen tesislerin atıksuları, ancak teknik usuller tebliğinde verilen sulama suyu kalite kriterlerine uygun olarak arıtıldıktan sonra sulamada kullanılabilir.

b) Kazanılmış haklar korunmak kaydıyla içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 1000-2000 metre mesafe genişliğindeki şeritte galeri usulü patlatma yapılmaması, alıcı ortama arıtma yapılmadan doğrudan su deşarj edilmemesi şartıyla çevre ve insan sağlığına zarar vermeyeceği, KOSKİ’nin hazırlayacağı/hazırlatacağı bilimsel ve teknik rapora bağlı  olarak belirlenen maden arama ve işletme faaliyetleri ile altyapı tesislerine izin verilir.”

c) Bu alanda suni gübre ve tarım ilaçları kullanılamaz.

ç) Bu alanda hiçbir surette katı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez

d) İmar planı gereği yapılacak yolların bu alandan geçirilecek kısımlarında sadece ulaşımla ilgili fonksiyonlarına izin verilir. Akaryakıt istasyonu yapılamaz.

e) Bu alanda kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı 01/06/1995 tarihinden önce mevcut olan yerleşim ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların havza dışına çıkartılması esastır.

Uzun Mesafeli Koruma Alanı (2000 – havza sınırı sonu)

(Değişik 03.12.2008 tarih ve 10  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

MADDE 7- (1) Bu alanda çöp depolama ve bertaraf alanlarının kurulması  Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir. Ancak, kaynağın içme ve kullanma suyu kaynağı kapsamına alındığı 01/06/1995 tarihinden önce bu alanda mevcut olup, uzun mesafeli koruma alanında kalan tesislerden sıvı, gaz ve katı atıkların ilgili İdare tarafından uygun görülen ekonomik uygulanabilirliği ispatlanmış ileri teknoloji seviyesinde arıtma ve bertaraf teknikleri ile uzaklaştırılmasını sağlayanlarda bu esaslar aranmaz.

- Bu alanda turizm ve iskana 6.maddenin (c) bendinin hükümleri uygulanır.

- Bu alanın, orta mesafeli koruma alanı sınırlarından itibaren itibaren yatay olarak 3

kilometre genişliğindeki kısmında tamamen kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atıksu oluşturmayan sanayi kuruluşlarına izin verilebilir.  Bu tesislerden kaynaklanacak katı atık ve havza emisyonunun rezervuarın kalitesini etkilemeyecek ölçüde ve şekilde uygun bertarafının sağlanması gerekir. Çöp depolama alanlarına ve bertaraf tesislerine izin verilemez.

(Değişik 30.05.2011 tarih ve 4  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

(2) İçme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 2000 metreden sonraki koruma alanı içinde ÇED raporuna göre yapılması uygun bulunan maden istihracı ve her türlü tesis yapılabilir.

İçme ve kullanma suyu koruma havzalarında yapılan madencilik faaliyetlerinde, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uyulmaması ve gerekli iznin alınmaması halinde, gerekli tedbir ve izin alınıncaya kadar sahadaki üretim faaliyetleri durdurulur.

(3) Bu alandaki faaliyetlerden oluşan atık suların; Yönetmelikteki ilgili sektörün alıcı ortama deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkartılması yada geri dönüşümlü olarak kullanılması şartıyla izin verilebilir. Ancak teknik ve ekonomik açıdan mümkün olmayan durumlarda atık suların ileri arıtma teknolojileri kullanılıp Sınıf I su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içinde deşarjına KOSKİ’nin uygun görüşü alınarak izin verilebilir.

a) (b) bendinde belirtilen alanın bittiği yerden itibaren su toplama havzasının sınırına kadar olan alandaki faaliyetlere, oluşan atık suların KOSKİ Deşarj Yönetmeliğindeki standartlarını sağlayarak havza dışına çıkarılması veya geri dönüşümlü olan kullanılması şartıyla izin verilebilir.  Ancak teknik ve ekonomik açıdan mümkün olmayan durumlarda, atık suların ileri arıtma teknolojileri kullanılarak Sınıf II su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına izin verilebilir.

(4) Bu alanda çöp depolama ve bertaraf alanlarının kurulması Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir. Ancak, kaynağın içme ve kullanma suyu kaynağı kapsamına alındığı 01/06/1995 tarihinden önce mevcut olan, uzun mesafeli koruma alanındaki yerleşimlerin atık sularının ileri arıtma teknolojileri kullanılarak Sınıf III su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına izin verilebilir.

Kaynak suları ve yeraltı suları ile ilgili kirletme Yasakları ve düzenlemeler

MADDE 8- (1) a) Yeraltı suyu hangi sınıftan olursa olsun, kalitesinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalarda, kirletici kaynak belirlenir ve kirleticilere 2872 sayılı Kanunun 20, 21 ve 23. maddeleri uyarınca cezai işlem yapılır.

(Değişik 03.12.2008 tarih ve 10  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

b) Kalıcı nitelikteki kirleticilerin uzun süreler sonunda kuyu ve drenlerden ortaya çıkması muhtemel olduğundan, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği’nde belirtilen ve hiçbir şekilde çevresel ortamlara verilemeyeceği belirtilen maddeleri kullanan faaliyetler yasaktır.

c) Sınıf YAS I ve Sınıf YAS II grubu yeraltı sularının alındığı kuyu, pınar ve infiltrasyon galerilerinin toplu içme suyu temini amacıyla kullanılanların, 50 metreden daha yakın mesafelerde hiçbir yapıya, katı ve sıvı atık boşaltımına ve geçişe izin verilemez. Bu korum tedbirini uygulayabilmek için yeraltı suyu kaynağının 50 metre çevresi dikenli tel ile çevrilir.

ç) Koruma alanının büyüklüğü yerel şartlar dikkate alınarak KOSKİ tarafından azaltılabilir yada artırılabilir. Gerektiği hallerde ikinci bir koruma bandı oluşturularak, bu alanın yapılaşmaya izin verilmeksizin yalnızca geçiş, rekreasyon gibi amaçlarla kullanımına izin verilebilir.

d) Korum Abantlarının oluşturulmasına hali hazırdaki durum, yukarıda (a), (b), (c)  ve (d) bentlerinde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına izin vermiyorsa, bu durumda yapıların kamulaştırılmasına çalışılır. Bunun mümkün olmaması halinde, koruma alanı içinde atık boşaltımını engelleyecek tedbirler alınır.

e) Atıksularla veya yağmur suları ile çözünerek yeraltı suyuna taşınabilecek nitelikteki maddeler, yeraltı suyu besleme havzası içerisinde, doğrudan zemine depolanmaz.

f) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde belirtilen STS3 ve STS4 sınıflarındaki maddeleri ihtiva eden atıklar, ancak tebliğde bahsedilen özel tedbirler alınarak depolanabilir.

g) Yer altı sularının kirlenmemesi için tedbir almak amacıyla her türlü kimyasal madde, proses ve arıtma çamurları ve çöp çürütme tankları özel atıklar ve benzeri maddelerin depolama tankları sızdırmaz nitelikli olarak yapılır.

ğ) Atıksularla sulama yapıldığı taktirde, sulama suyu miktarı ve sulama programı bu suların yer altı suyuna sızarak kalıcı bir kirlenmeye yol açma tehlikesini en aza indirecek şekilde düzenlenir.

h) Özellikle yeraltı sularının içme suyu amacıyla kullanıldığı yörelerde, kullanılan tarım ilaçlarının doğal şartlarda parçalanabilir ve canlılarda uzun süreli birikim yapmayacak türden olması gerekir. Bunların kullanımı konusunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimlerinden izin alınır.

ı) Gübrelemede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimlerince gerekli miktar hesapları detaylı olarak belirlenir ve fazla gübre kullanılmamasına ilişkin denetlemeler yapılır.

i) Radyoaktif izleyiciler kullanılması gerektiğinde, su kirlenmesine neden olmayacak izleyiciler kullanılır.

j) Tehlikeli ve zararlı maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında, kaza ihtimali göz önüne alınarak, yeraltı suyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır. Meselâ perlit, talaş gibi maddeler bu amaçla stokta bulundurularak, kaza hallerinde çevreye saçılan maddelerin absorpsiyonu için kullanıma hazır tutulur.

k) Yeraltı suyu rezervlerine haiz akifer karakterindeki her türlü formasyonlardan malzeme temini yasaktır. Ancak yeraltı suyu besleme havzalarından malzeme teminine KOSKİ’nin uygun görüşü alınarak izin verilebilir.

l) Yeraltı suyuna arıtılmış dahi olsa doğrudan atıksu deşarjı yapılamaz. Yeraltı suyuna yapay besleme, yeraltı sularına ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.

m) Yeraltı sularının rezervinin azalması veya kirlenmesine yol açacak kuyuların açılması yasaktır. KOSKİ tarafından bu şekilde açılmış kuyular kapatılır.

Dereler

MADDE 9- (1) İçme suyu kaynağına önemli miktarda su taşıyan ve su toplama havzasına ait ekli Liste 1 de isimleri verilen dereler ile bunun dışında havzaya akan bütün dereler KOSKİ tarafından koruma altına alınacaktır.

- Ekli Liste 1 de verilen derelerin 100 m lik yaklaşım alanı mutlak koruma bandının

şartlarına tabiidir.

- Eki Liste 1 de belirtilen derelerin 100 m lik yaklaşım sınırının dışında olup aynı

zamanda havza kısa mesafeli koruma bandının dışında kalan alanlarda bulunan derelerde; derenin havza içindeki konumuna göre havzanın orta ve uzun mesafeli koruma bandı hükümleri uygulanır. Şayet yapılan ifrazlardan sonra parsellerin büyüklüğü bu değerlere ulaşamıyorsa bu parsellerde toplam alanı 25 m2 yi geçmeyecek bir katlı depo veya dinlenme amaçlı yapıların yapılmasına KOSKİ tarafından izin verilebilir. Yapılacak olan bu tür yapılar başka amaçlarla kullanılamaz.

c) İçme ve kullanma suyunun temin edildiği kaynakların koruma altına alındığı 01/06/1995

tarihinden önceki derelerin 100 m lik koruma alanı içerisinde mevcut bulunan binalar dondurulmuştur. Bu binalara herhangi bir ek veya tadilat yapılamaz, amacı dışında kullanılamaz.

ç) (c) bendinde geçen binaların atık suları derelere verilemez, bunlar uygun geçirimsiz atık

depolama tanklarında biriktirilip veya kanalizasyon sistemiyle havza dışına çıkartılır.

Ceza yaptırımları

MADDE 10- (1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem ve durumların saptanması halinde, KOSKİ Genel Müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.

a) En az iki KOSKİ görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, Yönetmelikte hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek yada tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur.

b) KOSKİ Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır dinler ve tutanağı inceleyip değerlendirerek Yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, Türk Ceza Kanunu kapsamında giren bir suç oluşturduğu sonucuna varırsa, bu suç hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması için tutanağı, kendi mütalaası ile birlikte ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.

c) Genel Müdürlük, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanununun 20, 21, 23'ncü maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için tutanağın kendi görüşünü de içeren bir istek yazısı ile Çevre Kanununun 24.maddesinde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir.

ç)  Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, KOSKİ Genel Müdürlüğünce sürekli olarak izlenir ve Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, yargılama aşamasında KOSKİ'nin davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.

d) Aykırı eylem ve işlemleri durumuna göre en çok üç ay ek verilir süre sonunda ihlal giderilmezse faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulmasına karar verilir.

e) Yönetmelik hükümlerini ihlal eden yapı ve tesislerden uygun hale getirilebilecek olanların en çok bir ay süre içerisinde uygun hale getirilmesi istenir. Uygun hale getirilemeyecek nitelikte olanlar ile verilen sürede ihlal giderilmeyen yapı ve tesisleri yıkımına karar verilir. KOSKİ tarafından yıkılır ya da yıktırılır.

f) KOSKİ’ye ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar 2560 sayılı kanunun 27. maddesi gereğince kamu malı sayılıp, bu mallara verilen zararlardan dolayı TCK’nın ilgili gereğince gerekli işlemler yapılır.

g) KOSKİ’ye zarar verilen hallerde zararın tazmini için gerekli kanuni işlemler yapılır. Ayrıca 2560 sayılı İSKİ kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince para cezası uygulanır.

Önlemler

MADDE 11- (1) Su kaynaklarının kirlenmeye Karşı korunmasıyla ilgili olarak bu Yönetmelikte ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak KOSKİ tarafından alınmış karar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde KOSKİ Genel Müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Yüzeysel su kaynağının kirlenmesine neden olan yada böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylemlerin yada faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi yada ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması, Büyükşehir Başkanlığı yahut ilgili Belediye Başkanlığına bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğünden talep edilir.

1) Doğrudan yüzeysel su kaynağı veya şebekesini kirleten eylem ve faaliyetler ile havzadaki koruma alanlarında yapılması bu yönetmelik hükümleri uyarınca yada diğer mevzuatla yasaklanmış

olan eylem ve faaliyetler, su kaynağının kirlenmesine neden olan veya böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetler sayılır.

b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarında inşası yasaklanmış binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapılması sürenlerin yapımının durdurulması ve mühürlenmesi yetki alanına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığından veya ilgili Belediye Başkanlığından talep edilir.

(Değişik 09.12.2009 tarih ve 8  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

c) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış Yönetmeliklerde su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tutanakla tespiti yapılan hususlar Çevre Kanunu çerçevesinde idari yaptırımın tutanakla birlikte Valiliğe bildirilir.

Uygulama esasları

MADDE 12- (1) Kirlenmeye karşı koruma önlemlerinin alınması ile yukarıdaki 8. maddede yazılı hükümlerin uygulanmasında aşağıda ki esaslara uyulur.

a) Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan istenen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından, KOSKİ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı kanunun 2/d maddesi uyarınca, Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin ilgili maddesinde anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürü, gereken önlemin alınmasında gecikmeye neden olmayacak surette KOSKİ'nin önlem istemi hakkında, Belediye Başkanına da bilgi verir.

b) KOSKİ tarafından talep edilen su kaynaklarının korunması ile ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı, 831 sayılı kanun ile 2560 sayılı kanunun l. maddesi uyarınca belirlenen alandır.

c) Ayrıca Yönetmelik hükümlerine göre inşası yasaklanmış binalar ile diğer tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde, 3194 sayılı kanunun kanunda verilen hükümler saklıdır.

Harcama ve diğer giderlerin tahsili

MADDE 13- (1) Su kaynaklarının korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için KOSKİ Genel Müdürlüğünce yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı Kanuna göre tahsilinde, aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Harcama, gider ve zararların belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçirilerek, tahsilatı yapacak yet kili daireye gönderilerek, gerekli kovuşturmanın başlanması talep edilir.

b) Kovuşturma aşamaları, KOSKİ görevlilerince sürekli olarak izlenir ve ilgili dairece talep edilmesi halinde, tahsilâtı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır.

- Tahsil edilen paralar KOSKİ hesabına irat yazılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

(Değişik 03.12.2008 tarih ve 10  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

MADDE 14- (1) 31/12/2004  tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile 13/02/2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliğinin değişen maddeleri 31/12/2008 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

(Değişik 03.12.2008 tarih ve 10  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

İLGİLİ YÖNETMELİK

MADDE 15- Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Yürürlük (Değişik 30.05.2011 tarih ve 4  sayılı Genel Kurul Kararı ile)

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik Genel Kurul’un kabulünden sonra, İdarenin internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu yönetmeliği, KOSKİ Genel Müdürü yürütür.

LİSTE.1-DERELER

Uluçay Deresi

Mahrem Deresi

Değirmenlik Dere

Çayırboğazı Deresi

Koca Dere

Beylik Deresi

Darboğaz Deresi

Üçpınar Çay Deresi

Soykun Deresi

Kültü Deresi

Hüyük Pınarı Deresi

Taşboğaz Deresi

Fındıklı Deresi

Çilana Deresi

Kuru Dere

Oluklu Pınar Deresi

Çeltöğün Dere

Uzun Dere

Kara Dere

Bayram Pınar Deresi

Marav Yaylası Deresi

Meşeli Dere

Opucu Deresi

Kışla Deresi

Filoz Deresi

Çöğtüğümüz Deresi

Ömerin Deresi

Kubbe Deresi

Akçeşmeler Deresi

Saadet Deresi

Çokunpınar Deresi

Kaynar Dere

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TABLOLARI

| TABLO 1: KITA İÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SU KALİTE SINIFLARI |  |  |  |
| SU KALİTE PARAMETRELERİ | I | II | III | IV |
| A) Fiziksel ve inorganik- kimyasal parametreler |  |  |  |  |
| 1) Sıcaklık (oC) | 25 | 25 | 30 | > 30 |
| 2) pH | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 dışında |
| 3) Çözünmüş oksijen (mg O2/L)a | 8 | 6 | 3 | < 3 |
| 4) Oksijen doygunluğu (%)a | 90 | 70 | 40 | < 40 |
| 5) Klorür iyonu (mg Cl‾/L) | 25 | 200 | 400b | > 400 |
| 6) Sülfat iyonu (mg SO4=/L) | 200 | 200 | 400 | > 400 |
| 7) Amonyum azotu (mg NH4+-N/L) | 0.2c | 1c | 2c | > 2 |
| 8) Nitrit azotu (mg NO2‾-N/L) | 0.002 | 0.01 | 0.05 | > 0.05 |
| 9) Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L) | 5 | 10 | 20 | > 20 |
| 10) Toplam fosfor (mg P/L) | 0.02 | 0.16 | 0.65 | > 0.65 |
| 11) Toplam çözünmüş madde (mg/L) | 500 | 1500 | 5000 | > 5000 |
| 12) Renk (Pt-Co birimi) | 5 | 50 | 300 | > 300 |
| 13) Sodyum (mg Na+/L) | 125 | 125 | 250 | > 250 |
| B) Organik parametreler |  |  |  |  |
| 1) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L) | 25 | 50 | 70 | > 70 |
| 2) Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) (mg/L) | 4 | 8 | 20 | > 20 |
| 3) Toplam organik karbon (mg/L) | 5 | 8 | 12 | > 12 |
| 4) Toplam kjeldahl-azotu (mg/L) | 0.5 | 1.5 | 5 | > 5 |
| 5) Yağ ve gres (mg/L) | 0.02 | 0.3 | 0.5 | > 0.5 |
| 6) Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L) | 0.05 | 0.2 | 1 | > 1.5 |
| 7) Fenolik maddeler (uçucu) (mg/L) | 0.002 | 0.01 | 0.1 | > 0.1 |
| 8) Mineral yağlar ve türevleri (mg/L) | 0.02 | 0.1 | 0.5 | > 0.5 |
| 9) Toplam pestisid (mg/L) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | > 0.1 |
| C) İnorganik kirlenme parametrelerid |  |  |  |  |
| 1) Civa (μg Hg/L) | 0.1 | 0.5 | 2 | > 2 |
| 2) Kadmiyum (μg Cd/L) | 3 | 5 | 10 | > 10 |
| 3) Kurşun (μg Pb/L) | 10 | 20 | 50 | > 50 |
| 4) Arsenik (μg As/L) | 20 | 50 | 100 | > 100 |
| 5) Bakır (μg Cu/L) | 20 | 50 | 200 | > 200 |
| 6) Krom (toplam) (μg Cr/L) | 20 | 50 | 200 | > 200 |
| 7) Krom (μg Cr+6/L) | Ölçülmeyecek kadar az | 20 | 50 | > 50 |
| 8) Kobalt (μg Co/L) | 10 | 20 | 200 | > 200 |
| 9) Nikel (μg Ni/L) | 20 | 50 | 200 | > 200 |
| 10) Çinko (μg Zn/L) | 200 | 500 | 2000 | > 2000 |
| 11) Siyanür (toplam) (μg CN/L) | 10 | 50 | 100 | > 100 |
| 12) Florür (μg F‾/L) | 1000 | 1500 | 2000 | > 2000 |
| 13) Serbest klor (μg Cl2/L) | 10 | 10 | 50 | > 50 |
| 14) Sülfür (μg S=/L) | 2 | 2 | 10 | > 10 |
| 15) Demir (μg Fe/L) | 300 | 1000 | 5000 | > 5000 |
| 16) Mangan (μg Mn/L) | 100 | 500 | 3000 | > 3000 |
| 17) Bor (μg B/L) | 1000e | 1000e | 1000e | > 1000 |
| 18) Selenyum (μg Se/L) | 10 | 10 | 20 | > 20 |
| 19) Baryum (μg Ba/L) | 1000 | 2000 | 2000 | > 2000 |
| 20) Alüminyum (mg Al/L) | 0.3 | 0.3 | 1 | > 1 |
| 21) Radyoaktivite (pCi/L) |  |  |  |  |
| alfa-aktivitesi | 1 | 10 | 10 | > 10 |
| beta-aktivitesi | 10 | 100 | 100 | > 100 |
| D) Bakteriyolojik parametreler |  |  |  |  |
| 1) Fekal koliform(EMS/100 mL) | 10 | 200 | 2000 | > 2000 |
| 2) Toplam koliform (EMS/100 mL) | 100 | 20000 | 100000 | > 100000 |

(a) Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması yeterlidir.

(b) Klorüre karşı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düşürmek gerekebilir.

(c) PH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsantrasyonu 0.02 mg NH3–N/L değerini geçmemelidir.

(d) Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan kimyasal türlerin toplam konsantrasyonlarını vermektedir.

(e) Bora karşı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 300 μg/L’ye kadar düşürmek gerekebilir.